КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВСН 45—86*

# Госгражданстрой

Введены в действие с 1 января 1987 г.

взамен СНиП II-73—76, СНиП ІІ-Л.16—71, СНиП ІІ-Л.20—69

Настоящие строительные и технологические нормы распространяются на проектирование однозальных и многозальных зданий и сооружений культурно-зрелищных учреждений:

кинотеатров с обычными кинопроекцией и обслуживанием круглогодичного и сезонного действия (летних закрытых и открытых), а также комбинированных (круглогодичных совместно с сезонными);

клубов общего профиля (типы I, II, III, IV и V);

театров драматических и музыкально-драматических, музыкальной комедии, оперы и балета.

Проектирование зданий и сооружений общей вместимостью более 1500 мест (посетителей), специализированных типов зданий, составе кооперированных зданий и комплексов, летних (закрытых и открытых) театров, а также реконструкция кинотеатров, клубов и театров производится по заданиям на проектирование c учетом требований настоящих норм.

Перечень специализированных типов зданий кинотеатров, клубов и театров приведен в рекомендуемом приложении 1.

При проектировании зданий следует соблюдать также требования СНиП 2.08.02—85.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Число мест в зрительных залах следует принимать:

в кинотеатрах круглогодичного действия и летних закрытых кино-

театрах                                                                                      — от 100 до 1500;

летних открытых кинотеатрах                                            — от 100 до 2500;

в клубах                                                                                 — от 100 до 1000;

в театрах:

в большом демонстрационном комплексе                         — от 500 до 1500;

в малом демонстрационном комплексе                              — от 100 до 500.

Число мест в зрительных залах с эпизодическим, а также непрерывным кинопоказом допускается принимать менее 100.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Размещение, величина и состав земельных участков кинотеатров, клубов и театров определяются согласно требованиям СНиП 2.07.01—85 и требованиям настоящего раздела.

2.2. На земельном участке кинотеатра, клуба и театра следует предусматривать внутренние проезды, пешеходные дороги и их искусственное освещение.

____________________

* У т в е р ж д е н ы   Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР 30 мая 1986 г.

BCH 45—86

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Помещения зданий кинотеатров, клубов и театров подразделяются на комплексы и группы:

помещения зрительского комплекса;

помещения демонстрационного комплекса:

зрительный зал,

сцена (эстрада) клубов и театров,

помещения технологического обеспечения сцены (эстрады),

помещения технологического обеспечения кинопоказа;

помещения, обслуживающие сцену (эстраду):

помещения для творческого и технического персонала,

склады;

административно-хозяйственные помещения;

производственные помещения;

помещения клубного комплекса.

3.2. Вместимости комплексов и групп помещений клубов общего профиля (см. рекомендуемое приложение 3). Состав и площади комплексов и групп помещений театров (см. рекомендуемое приложение 4).

Помещения демонстрационного комплекса

З р и т е л ь н ы й   з а л

3.3. Нормы площади зрительных залов следует принимать, м2 на одно место, для:

кинотеатров круглогодичного действия       — 1;

кинотеатров сезонного действия                   — 0,9;

клубов                                                               — 0,65;

театров                                                              — 0,7.

Площадь зрительного зала( включая балконы, ложи и ярусы) следует определять в пределах ограждающих конструкций для кинотеатров (включая эстраду), клубов и театров—до передней границы эстрады (сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы).

3.6. При проектировании в зрительном зале ярусов или балконов с количеством рядов не более трех высоту от пола зрительских мест до выступающих конструкций вышерасположенных ярусов, балконов или потолка зрительного зала следует принимать не менее 2,1 м, при большем количестве рядов—не менее 3 м. Высота барьеров балконов или ярусов должна быть не менее 0,8м.

3.7. Зрительные залы следует, как правило, проектировать с учетом установки в них кресел с откидными сидениями.

В летних открытых кинотеатрах, клубах со зрительными залами вместимостью не более 300 мест, малых залах кинотеатров, а также в ложах и на балконах глубиной не более двух ярусов допускается устанавливать стулья или скамьи со спинками.

3.8. Ширину кресел (между осями подлокотников) следует принимать не менее 0,52 м, глубину—не более 0,45 м. Ширину стульев и скамей следует принимать не менее 0,45 м, глубину — соответственно 0,4 и 0,35 м.

BCH 45—86

3.9. Расстояние между спинками кресел (глубину ряда) следует предусматривать не менее 0,9 м, а между спинками стульев и скамей — соответственно не менее 0,85 и 0,8 м. При строительстве в климатических подрайонах 1А, 1Б и 1Г глубину ряда допускается принимать не менее 1 м.

Количество непрерывно установленных мест в ряду следует принимать: при одностороннем выходе из ряда — не более 26, при двустороннем — не более 50.

3.10. Расстояние между передней границей эстрады (сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы), а также барьером балкона, яруса, амфитеатра и спинками сидений первого ряда зрительских мест следует принимать не менее 1,5 м, а в зрительных

залах вместимостью до 300 мест – не менее 1,2 м.

Высоту уровня планшета эстрады (сцены, авансцены) над уровнем пола первого ряда зрительских мест следует предусматривать не более 1 м, а в зрительных залах вместимостью до 500 мест — не более 0,8 м (с горизонтальным полом— 1,1 м).

3.11. В зрительных залах уклон пола (пандуса) допускается не более 1:7. При устройстве в проходах ступеней высоту подступенников следует принимать не более 0,2 м.

3.12. Кресла, стулья, скамьи или их звенья в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) следует предусматривать с устройствами для крепления к полу.

При вместимости залов не более 300 мест (за исключением зрительных залов в кинотеатрах) допускается предусматривать установку кресел, стульев и скамей или их звеньев без крепления к полу, но с обеспечением устройств, предотвращающих их опрокидывание.

Сцена (эстрада) клубов и театров

3.13. Виды и размеры эстрад и глубинных колосниковых сцен следует принимать согласно табл. 1.

Проектирование иных видов эстрад и сцен (панорамная, трехсторонняя, центральная и др.) допускается на основании задания на проектирование.

3.14. Колосниковый настил нужно располагать перпендикулярно порталу сцены, расстояние между колосниками 0,05 м.

Высоту h колосников с настилом в свету следует принимать не менее, м:

сцены С—1   С—3,   С—5                  — 2,

сцены С—4,    С—6  С—9                  — 2,4;

при наклонном перекрытии в низкой части — соответственно 1,5 и 1,8;

арьерсцены —1,6.

3.15. По боковым и задней стенам сцены следует предусматривать ярусы рабочих галерей. Нижнюю галерею следует располагать на 1 м выше строительного портала, но не ниже верха проема арьерсцены плюс 0,5 м.

Расстояние между ярусами рабочих галерей следует принимать от 2,5-до 3 м по всей высоте сцены. Ширину рабочих галерей, расположенных на боковых стенах, следует принимать: при установке электроприводов подъемов на галереях — 2,8 м при установке электроприводов за пределами сценической коробки, при ручном приводе подъемов и на осветительных галереях — 1,5—1,8 м. Ширину рабочих галерей (обходных мостиков) на задней стене сцены следует принимать 0,9 м.

Между боковыми рабочими галереями допускается предусматривать переходные мостики шириной не менее 0,8 м.

При проектировании следует соблюдать также требования «Правил техники

BCH 45—86

##### Таблица 1

| Виды эстрад и сцен , м |  | Ширина, м | Глубина, м | Высота, м | Расчетный строительный портал (игровой портал) |  | Авансцена глубиной2, не иенее, м | #### Арьерсцена |  |  | #### Карман |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ширина, м | глубина3, м | высота, м | ширина3, м |  | высота, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глубина3, м |  |
|  |  |  |  |  | ширина1, м | высота1, м |  |  |  |  |  |  |  |
| Сцены Эстрады | Э-1 Э-2 Э-3 Э-4 Э-5 Э-6 С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 С-6 С-7 С-8 С-9 | 9 | 6 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 7,5 | 6 | 8,5 | 5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 9 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 12 | 9 | 12 | 6,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 12 | 9 | 14 | 7,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 7,5 | 10,5 | 8,5(6) | 5(4,5) | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 7,5 | 11,5 | 10,5(6) | 5,5(4,5) | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 9 | 12,5 | 13(6) | 6,5(4,5) | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 12 | 18 | 8(7) | 5,5(5) | 1,8 | 12 | 3 | 8,5 | 6 | 12 | 6,5 |
|  |  | 21 | 12 | 16 | 14(8) | 7,5(5,5) | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 15 | 20 | 10(8) | 6,5(5,5) | 1,8 | 15 | 6 | 11 | 7,5 | 12 | 7,5 |
|  |  | 24 | 18 | 22 | 12(10) | 7,5(6,5) | 1,8 | 18 | 6 | 12 | 9 | 15 | 8,5 |
|  |  | 27 | 21 | 24 | 14(12) | 8,5(7,5) | 1,8 | 24 | 9 | 13,5 | 12 | 18 | 9,5 |
|  |  | 30 | 21 | 26 | 16(14) | 9,5(8,5) | 1,8 | 21 | 9 | 15 | 12 | 21 | 10,5 |

1 Ширину строительного портала для сцен С—4, С—б  С—9 допускается увеличивать на 1—5 м, высоту строительного портала — на 0,5—2,5 м.

2 При увеличении глубины авансцены допускается соответственно уменьшать глубину сцены, но не более чем на 0,25 указанной величины.

3 При проектировании откатного круга глубина арьерсцены и размеры кармана определяются проектом.

П р и м е ч а н и я: 1. Размеры (в плане) эстрад, сцен, арьерсцен и карманов указаны в осях строительных конструкций, авансцены—от внутреннего края проема оркестровой ямы или передней кромки авансцены до красной линии сцены (эстрады).

2. Высоту эстрад следует принимать от уровня планшета до потолка (технологического оборудования).

BCH 45—86

безопасности для театров и концертных залов» Министерства культуры СССР.

3.16. Высоту проема из арьерсцены на сцену следует принимать менее высоты арьерсцены на 2,4 м при наличии колосникового настила и на 0,8 м при его отсутствии.

Высоту проема из кармана на сцену следует принимать менее высоты кармана на 0,5 м для сцен С—4, С—6 и С—7 и на 1 м для сцен С—8 и С—9.

3.17. Планшет сцены, авансцены, арьерсцены и пол карманов следует проектировать в одном уровне.

Высоту сцен следует принимать от уровня планшета до верха колосникового настила, высоту карманов — от пола до пола вышележащего этажа; высоту арьерсцены — от уровня планшета до перекрытия. Указанная высота арьерсцены принимается при наличии колосникового настила.

3.18. Под планшетом сцен С—4, С—5С—9 следует, а сцен С—1С—3 и С—5 допускается предусматривать трюм с размерами в плане, равными размерам сцен по табл. 1.

Высоту этажа трюма до низа выступающих конструкций следует принимать не менее 1,9 м.

В случае применения накладного планшетного оборудования, врезного вращающегося круга, круга с кольцом (кольцами), а также при отсутствии подобного оборудования трюм следует проектировать одноэтажным.

При проектировании барабанного круга, подъемно-опускных площадок и иного сценического оборудования количество этажей трюма определяется проектом.

3.19. Оркестровую яму следует, как правило, проектировать для сцен С—4, С—6С—9, допускается — для сцен С—1, С—3С—5 и эстрад. При этом следует, как правило, предусматривать возможность перекрытия проема оркестровой ямы, допускается трансформация ее барьера и пола.

3.20. Для обслуживания рабочих галерей и верхней части сцен С—4, С—6С—9 должны быть предусмотрены две колосниковые лестничные клетки от уровня пола трюма до уровня колосникового настила (при вместимости зала менее 800 мест допускается от уровня пола нижней рабочей галереи). Для сцен С—1С—3, С—5 допускается предусматривать открытые внутренние лестницы от уровня пола нижней галереи или планшета сцены с оборудованием проходов на общие лестницы или открытые пожарные лестницы.

Помещения технологического обеспечения сцены (эстрады)

3.33. В трансляционном пункте аппаратную звукорежиссера и кабину диктора (речевую) следует располагать смежно.

Телевизионный полустационар следует размещать в цокольном или первом этажах с выходом наружу и возможностью подъезда к нему передвижной телевизионной станции.

BCH 45—86

Помещения технологического обеспечения кинопоказа

3.34. Состав и площади помещений кинопроекционной группы следует принимать согласно табл. 2.

Таблица 2

| Помещения | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при числе кинопроекторов |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | для 70/35-мм фильмов |  | для 35-мм фильмов |  | Для 35-мм фильмов с лампами накаливания | для 16-мм фильмов 16-мм |

### Проекционная                        +                 +               +               +                  +                     +*

Перемоточная                         +                +               +               +**               -                      -

Агрегатная

охлаждения

кинопроекторов                      +                +               +***          +***              -                      -

Комната киномеханика          +                +                 +               +               -                      -

Радиоузел                                 +                +                 +               -               -                      -

Мастерская  кино-

механика                                   +                -                 +               -               -                      -

* При использовании для кинопоказа передвижной 16-мм киноустановки допускается предусматривать в зале огороженное барьером место площадью 4 м2.

** При установке двух кинопроекторов, а также при большем количестве проекторов в многозальных кинотеатрах помещение перемоточной для каждого зала допускается не предусматривать. При этом площадь проекционной должна быть увеличена наполовину указанной площади перемоточной.

При проектировании перемоточной допускается объединять ее с помещением проекционной.

*** Только при установке кинопроекторов с ксеноновой лампой 5 и более квт с водяным охлаждением электродов.

Помещения, обслуживающие сцену (эстраду)

С к л а д ы

3.37. Высота складов, примыкающих к сценам и карманам, для сцен С—4, С—6 С—9 должна быть равна высоте карманов, а для сцен С—1С—3, С—5—высоте строительного портала.

3.38. Проемы, соединяющие склады декораций со сценой (эстрадой) и карманами, должны иметь ширину не менее, м;

для сцен С—4, С—6С—9                                                                                        -  2,5;

для сцен С—1С—3, С—5 и малых демонстрационных

комплексов                                                                                                                       -    2;

для эстрад                                                                                                                     - 1,8.

BCH 45—86

Высота проемов должна приниматься равной высоте проемов карманов для сцен   С—4, С—6 С—9; для сцен С—1С—3, С—5 — равной высоте строительного портала минус 0,5 м, а для эстрад — не менее 2,5 м.

3.39. Стационарный сейф для хранения скатанных декораций следует располагать под сценой или арьерсценой.

Ширина сейфа с двумя рядами полок-консолей должен быть не менее 2,7 м, с одним рядом — не менее 1,8 м.

Помещения клубного комплекса

Г р у п п а   п о м е щ е н и й    д л я   о т д ы х а

и   р а з в л е ч е н и й

3.40. Нормы площади помещений на одного посетителя следует принимать согласно табл. 3.

Таблица 3

| Помещения | Площадь1, м2 | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| Гостиная Буфет Игровая: зал игровых автоматов настольных игр танцевальный зал Биллиардная Бар Зал для физкультурно- оздоровительных занятий | 2 По ВСН «Предприятия об- щественного питания. Нормы проектирования» 5 2 1,3 3 2 5 | Не менее 30 м2 Не менее 30 м2 ### При оборудовании дис- котеки – 1,5 м2 ### Площадь ( не менее 30 м2) следует уточнять согласно размерам обо- рудования Площадь зала для кол- лективных занятий не менее 60 м2, для инди- видуальных – не менее 20 м2. |

______________

1 С учетом подсобных помещений и кладовых.

Л е к ц и о н н о - и н ф о р м а ц и о н н а я   г р у п п а

п о м е щ е н и й

3.41. Нормы площади помещений на одного посетителя следует принимать согласно табл. 4.

BCH 45—86

Таблица 4

| Помещения | Площадь1, м2 | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| ### Кабинет передового опыта и политпросвещения Аудитория 2 ### Кулуар аудитории ###### Выставочный зал ###### Зал празднеств и обрядов Клубный читальный зал Библиотеки | 2,2 0,8 0,3 3,8 3 2,8 По ВСН «Библиотеки и архивы. Нормы проектиро-вания» | Не менее 24 м2 ### Следует оборудовать эстрадой и киноэкраном Допускается объединять с вестибюлем, гостиной Не менее 50 м2 Не менее 50 м2 Не следует предусматривать в случае проектирования в составе помещений клуба библио- теки |

_________________

1   С учетом подсобных помещений и кладовых.

2 При вместимости аудитории 120 и более посетителей следует дополнительно предусматривать проекционную на один кинопроектор (допускается на два кинопроектора), а в аудиториях меньшей вместимости—место для передвижной киноустановки.

К р у ж к о в о - с т у д и й н а я   г р у п п а

п о м е щ е н и й

3.42. Нормы площади помещений на одного посетителя следует принимать согласно табл. 5.

Таблица 5

| Помещения | Площадь, м2 | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| Помещения для работы кружков: хорового, по интересам универсального назначения, театрально-драматического, изобразительного искусства, кино-фото, технического, | 1,4 2 | Площади помещений для работы кружков не менее 18 м2, помещения для ин- дивидуальных занятий – не менее 8 м2 |

## ВСН 45-86

Продолжение табл. 5

| Помещения | Площадь, м2 | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| оркестрового, культуры быта (домоводства) с ку-хонным оборудованием танцевального, циркового технического (с крупно-габаритным оборудова-нием), художественных промыслов и ремесел Кладовые, встроенные шкафы | 2,5 5 0,1 площади помещений кружков | На площади танцевального и циркового кружков сле-дует предусматривать раз-девальные и душевые (0,2 площади кружковых) Кладовые и встроенные шкафы следует предус-матривать дополнительно к площади кружков изобра-зительного искусства, кино-фото, оркестрового, худо-жественных промыслов и ремесел; в остальных слу-чаях – на площади кружков |

3.43. Высоты помещений по табл. 3—5 до низа выступающих конструкций следует, как правило, принимать, не менее, м:

в танцевальном зале, в аудитории, выставочном зале, зимнем саду, зале для празднеств и обрядов — 3,6;

в помещении танцевального кружка и зале для физкультурно-оздоровительных занятий — 4,2;

в помещении циркового кружка — 6.

Допускается проектировать указанные помещения двухсветными.

Кинотеатры

3.44. Расчетную вместимость для определения площадей помещений зрительского комплекса следует принимать равной:

в однозальных кинотеатрах—вместимости зрительного зала,

в двухзальных— вместимости большего зала,

в трехзальных и с большим количеством залов — 0,6 общей вместимости зрительных залов.

В кинотеатрах с автономной работой залов расчетную вместимость для каждого зрительского комплекса следует принимать исходя из вместимости соответствующего зала.

3.45. Нормы площади помещений на одно место в зрительном зале следует принимать согласно табл. 6.

BCH 45—86

Таблица 6

| #### Помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| ### Кассовый вестибюль ###### Входной вестибюль Гардеробная ###### Фойе Буфет с подсобными помещениями Курительная Санитарные узлы Детская комната | 0,07 0,2 по СНиП 2.08.02-85 0,4* 0,23** 0,05 по СНиП 2.08.02-85 0,02 |

_________________

* При проектировании кинотеатров с универсальными залами — 0,45; детских кинотеатров (залов)—0,6; кинотеатров (залов) с непрерывным кинопоказом — 0,25 (включая буфет)

** При проектировании кинотеатров с универсальными залами, детских кинотеатров (залов) — 0,28;

подсобные помещения буфета — не менее 12 м2.

3.46. Нормы площади и требования к помещениям демонстрационного комплекса см. пп. 3.3  3.12.

3.47. Нормы площади и требования к помещениям технологического обеспечения кинопоказа см. пп. 3.34  3.36.

3.49. Площади  помещений административно-хозяйственных, производственных, а также помещений, обслуживающих эстраду, на одно место в зрительном зале следует принимать согласно табл. 7.

3.50. Требования к помещениям клубного комплекса см. пп. 3.40  3.43, а также рекомендуемое приложение 9.

Таблица 7

| #### Помещения | Площадь, м2 |  | #### Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Кинотеатры |  |  |
|  | круглого- дичного действия | сезонного действия |  |
| Кабинет дежурного админи- стратора Кабина старшего кассира Кабины кассиров Кабинет директора (главного администратора) | 6 на 1 чел. 4 на 1 чел. 0,01 | 0,01 9 на 1 чел. | Не менее 2,5 м2 |

BCH 45—86

Продолжение табл. 7

| #### Помещения | Площадь, м2 |  | #### Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Кинотеатры |  |  |
|  | круглого- дичного действия | сезонного действия |  |
| Комната бухгалтерии (контора) Комната методиста Комната педагога Комната отдыха персо- нала с гардеробной Хозяйственная кладовая, помещения для инвентаря Плакатная, столярная и слесарная мастерские Артистические при эстраде (комната лектора), кладовая при эстраде Кладовая при фойе | 0,12 0,09 0,07 | - 0,04 0,03 | Не менее 6 м2 Не менее 4 м2 Не менее 15 м2 Не более 50 м2 |

# Клубы

3.53. Типы клубов общего профиля следует определять, как правило, согласно отношению вместимостей их зрительского и клубного комплексов:

тип  I   -  от 1 : 0,2 до  1 : 0,3;

тип  II  -  от 1 : 0,4 до  1 : 0,5;

тип III  -  от 1 : 0,7 до  1 : 0,8;

тип IV  -  от 1 : 1    до  1 : 1,2;

тип V   -  от 1 : 1,5 до  1 : 1,7.

3.54. Вместимость комплексов и групп помещений в типах клубов общего профиля см. по рекомендуемому приложению 3.

3.55. Состав и нормы площади помещений зрительского комплекса на одно место в зрительном зале следует принимать согласно табл. 8.

3.56. Виды эстрад и сцен в зависимости от типа клуба и вместимости зрительного зала следует принимать согласно табл. 9.

Размеры эстрад и сцен см. по табл. 1.

3.57. Состав и площади, м2, (% от площади сцены) помещений технологического обеспечения сцены (эстрады), обслуживающих сцену (эстраду), и производственных помещений следует принимать согласно табл. 10.

3.58. Артистические уборные следует предусматривать при вместимости зала 300 и более мест; при меньшей вместимости для них следует предусматривать комнаты для работы кружков.

BCH 45—86

Таблица 8

| Помещения | Площадь, м2 ( на одно место в зале) | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| ### Кассовый вестибюль ### Вестибюль зрительского и клубного комплексов Вестибюль зрительского комплекса Вестибюль клубного комплекса Гардеробная (за барьером): зрительского комплекса клубного комплекса Фойе с буфетной стойкой и подсобным помещением при стойке Фойе-зал массовых мероприятий1 с кладовой для мебели Фойе-вестибюль Кладовая для спортивного инвентаря и мебели при зале Курительная | 0,05 0,2 на 1 посетителя клуба 0,3 0,15 на 1 посетителя клубного комплекса по СНиП 2.08.02-85 0,04 на 1 посетителя клуб- ного комплекса 0,42 0,63 0,45 0,05 0,06 | Следует предусматривать при вместимости зала более 300 мест; при меньшей – кассовую кабину следует размещать на площади вестибюля Следует предусматривать в клубах ІІ и ІІІ типов, допус-кается - в клубах ІV типа Следует предусматривать в клубах V типа, допускается - в клубах ІV типа Следует предусматривать в клубах ІV и V типов Следует предусматривать в клубах ІІ и ІІІ типов, допускается – в клубах ІV и V типов Следует предусматривать в клубах І типа, допускается в клубах ІІ типа Не менее 10 м2 Следует предусматривать при залах с горизонтальным Полом Следует предусматривать в клубах с залами вмести-мостью более 300 мест |

BCH 45—86

Таблица 9

| Вместимость зрительного зала, мест | #### Типы клубов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | ІІ | #### III | IV | V |
|  | Эстрады и сцены1 |  |  |  |  |
| от 100 до 200 | Э—1, Э—2 | Э—1, Э—2 | - | - | - |
| свыше 200 до | Э—2, Э—3 | Э—2, Э—3 | Э—2, Э—3 | - | - |
| 300 |  |  |  |  |  |
| свыше 300 до | Э—3, Э—4 | Э—3, Э—4 | Э—3, Э—4 | Э—3, Э—4 | Э—3, Э—4 |
| 500 |  |  | С—1, С—2 | С—1, С—2 |  |
|  |  |  | #### С—3 | #### С-3 |  |
| свыше 500 до | - | Э—4, Э—5 | Э—4, Э—5 | Э—4, Э—5 | #### Э—4, Э—5 |
| 700 |  | С—2, С—3 | С—2, С—3 | С—2, С—3 | С—2, С — 3 |
|  |  | #### С—5 | #### С—5 | #### С—5 | #### С—5 |
| свыше 700 до | - | - | Э—5, Э—6 | Э - 5, Э—6 | Э—5, Э—6 |
| 1000 |  |  | С—3, С—5 | С—3, С—4 | С—3, С—5 |
|  |  |  |  | С—5, С—6 |  |

_______________

1 Сцены С—4 и С—6 следует предусматривать при проектировании клубов для строительствах в городах, не имеющих здания театра.

Эстрады допускается оборудовать мостиками.

Для эстрад Э—2Э—6 допускается не предусматривать строительный портал, отделяя авансцену от эстрады занавесом.

Допускается проектировать открытые в зал эстрады с размерами не менее указанных в табл. 1.

Оркестровую яму для сцен С—1С—3 и С—5 и эстрад следует проектировать размерами, м, не менее: ширина—2,5; ширина проема—1,7; высота (до низа выступающих конструкций) —1,9.

Размеры оркестровой ямы для сцен С—4 и С—6 следует, как правило, принимать согласно п. 3.68.

П р и м е ч а н и е.  Размеры эстрад в фойе, танцевальных залах и аудиториях следует принимать не менее 4Х3 м.

Площадь артистических уборных следует определять из расчета 5 м2 на каждые 100 мест зрительного зала, но не менее двух артистических уборных площадью 15 м2 каждая.

3.59. Состав и нормы площади административно-хозяйственных помещений на одного посетителя клуба следует принимать согласно табл. 11.

Театры

3.62. Вместимость зрительного зала в большом демонстрационном комплексе в зависимости от назначения театра следует, как правило, принимать:

в драматическом и музыкально-драматическом театрах — от 500 до 800 мест;

в театре музыкальной комедии - от 800 до 1200 мест;

BCH 45—86

Таблица 10

| Помещения | Площадь1 |  |  |  | #### Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при эстраде |  | при сцене |  |  |
|  | Э - 1 Э - 2 | Э-3Э-6 | С –1  С - 3, С - 5 | С - 4, С - 6 |  |

Звукоаппаратная2             -                   +                  +               +

Кабина диктора

(речевая)                           -                   -                   -                +

Светопроекционная2       -                   +                  +               +              При вместимости зала

500 и более мест

Кинопроекционная2                       на 2 кинопроектора                         (см.табл.2).

Светоаппаратная2            -                   -                   +               +              При вместимости зала

Тиристорная                     -                   -                   +               +             более 500 мест

### Совмещенная и                                                                                          Для сцен – при

светоаппаратная и                                                                                     вместимости зала 500

тиристорная                     -                  +                  +                +              и менее

мест для эстрад - при

Комната отдыха                                                                                         вместимости зала 400

рабочих сцены                 -                   -                    -                +             и более мест

Пожарный пост-

-диспетчерская                -                   +                   +                +             При вместимости

зала 500 и более

мест

_________________________

1 При проектировании клубов со сценами С—4, С—6, предназначенных для постоянных театральных гастролей, допускается изменять состав и увеличивать площади помещений в соответствии с заданием на проектирование.

2 Допускается располагать в общем помещении светопроекционную и све-тоаппаратную.

При вместимости зрительного зала 700 и менее мест в общем помещении-допускается располагать и кинопроекционную, а при вместимости зала 400 и менее мест — также и звукоаппаратную.

Таблица 11

| Помещения | Площадь, м2 | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| Помещения администра- тивного и обслуживаю- щего персонала Помещения клубного актива Методический кабинет Хозяйственные кладовые | 0,03 0,02 - 0,02 | Не менее 10 м2 Не менее 12 м2 ### Следует предусматривать в клубах ІІІ, ІV и V типов Следует предусматривать (площадью 30 м2) в клубах ІІІ, ІV и V типов |

## ВСН 45-86

Таблица 12

| Помещения | Площадь, м2 | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| Кассовый вестибюль Входной и распредели- тельный вестибюли Гардеробная Место хранения сумок и портфелей Фойе ### Кулуары Буфет, доготовочная, моечная, кладовая и тарная Курительная Кабины касс и дежурно- го администратора Кабинет главного адми- нистратора, помещения распространителей би- летов и отдыха персона- ла | 0,05 0,35 по СНиП 2.08.02-85 0,6 0,25 0,3 0,1 (0,01) 0,07 | Площадь кулуаров уточняется расчетом эвакуационных выхо- дов из зрительного зала и зда- ния На площади кассового вестибюля. Количество кас- совых кабин следует прини- мать из расчета: одна кабина не более чем на 500 зрителей |

в театре оперы и балета — от 1200 до 1500 мест.

3.63. Состав и нормы площади на одно место в зрительном зале помещений зрительского комплекса следует принимать согласно табл. 12.

3.64. При проектировании в составе помещений зрительского комплекса музея его общую площадь следует принимать из расчета 0,2 м2 на одно место в зрительном зале, в том числе: экспозиционное помещение—0,14 м2, фондохранилище с комнатой (местом) для работы — 0,06 м2.   Допускается   размещение   экспозиций  музея  на  площади  фойе

Таблица 13

| Вместимость большого зрительного зала, мест | #### Сцены |
| --- | --- |
| до 600 от 500 до 800 от 700 до 1200 от 1100 до 1500 | ### С-4, С-6 С-6, С-7 С-7, С-8 С-8, С-9 |

BCH 45—86

с увеличением последней на 0,05 м2 на одно место в зрительном зале.

3.65. При проектировании театров с большим и малым (малыми) залами для определения количества зрителей в фойе, музее, санитарных узлах, а также гардеробной следует принимать в расчет и вместимость малого зала; при отдельном зрительском комплексе малого зала — для определения количества зрителей во всех помещениях зрительского комплекса.

< . . . >

3.67. Применение сцен в большом демонстрационном комплексе (с большим залом) следует осуществлять согласно табл. 13. Размеры сцен и требования к ним следует принимать согласно табл. 1. При проектировании кинопроекционной см. табл. 2.

3.68. В большом демонстрационном комплексе размеры оркестровой ямы следует принимать не менее, м: в драматических и музыкально-драматических театрах—ширину—3, ширину проема — 2, высоту (от уровня пола до низа выступающих конструкций)—1,9; в театрах музыкальной комедии—соответственно 4,5;

3,5 и 2,1; в театрах оперы и балета—соответственно 6; 4,5 и 2,1.

Площадь на одного артиста оркестра следует принимать не менее 1,3 м2.

3.69. Площадь помещений для ожидания выхода на сцену следует определять из расчета на одного артиста в каждом помещении, м:

для драматических и музыкально-драматических театров— 1,7;

для театров музыкальной комедии — 1,8;

для театров оперы и балета— 1,9.

< . . . >

3.71. Размеры, назначение и количество репетиционных залов следует принимать согласно табл. 15.

< . . . >

3.73. Склады дежурные не текущего репертуара следует размещать в основном здании. Размещение разервных складов определяется заданием на проектирование.

3.74. Дежурные склады объемных и станковых декораций должны примыкать к сцене и карманам.

< . . . >

3.76. Площадь служебного буфета следует, как правило, определять из расчета 25 посадочных мест на каждых 100 работающих в театре.

3.77. Площади комнат для административного и художественного руководства следует принимать не менее 10 м2.

3.78. Нормы площади на одного сотрудника, м2, следует принимать: для рабочих комнат инженерно-технического персонала,

BCH 45—86

Таблица 15

| #### Помещения | Драматические и музыкально-драматические театры |  |  | Театры музыкальной комедии |  | ### Театры оперы и балета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### С—4 | #### С—6 | #### С—7 | #### С-7 | #### С—8 | #### С—8 | #### С-9 |
| Большой репетиционный зал | 996,6 | 12126,6 | 15156,6 | 15156,6 | 18186,6 | 18187 | 21217,8 |
| Малый репетиционный зал | 964,2 | 994,2 | 12124,2 | 12125,4 | 15125,4 | 15126,6 | 15156,6 |
| Зал для репетиций балета | — | — | — | 1594,8 | 18124,8 | 18124,8 | 18154,8 (два) |
| Зал для репетиций оркестра | — | — | — | 964,8 | 1295,4 | 1596 | 15126,6 |
| Зал для репетиций хора | — | — | — | 664,8 | 964,8 | 964,8 | 1294,8 (два) |

П р и м е ч а н и е. Размеры в плане указаны в осях строительных конструкций, высота—от пола до пола вышележащего этажа.

бухгалтерии и др.— 4,5; для комнат обслуживающего и технического персонала (с гардеробной и зоной отдыха) — 2.

3.79. Производственные помещения следует, как правило, размещать в отдельном корпусе или централизованных комбинатах; допускается размещение этих помещений в основном здании театра.

3.82. Высоту производственных помещений следует, как правило, принимать не менее, м:

столярная и слесарно-механическая мастерская (в свету) — 3,6;

живописно-декорационная мастерская (в свету) — 5,6;

помещение для монтажа станковых декораций — высоты кармана сцены.

3.83. Проектирование помещений клубного комплекса (бар, гостиная, зимний сад, аудитория и пр.) допускается осуществлять согласно задания на проектирование.

3.84. Состав и площади групп и комплексов помещений (см. рекомендуемое приложение 4).

< ... >

Противопожарные требования

3.96. Наибольшее количество этажей и наибольшую вместимость зрительных залов следует принимать в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений согласно табл. 19.

BCH 45—86

Таблица 19

| #### Здания или сооружения | Степень огнестойкости | Наибольшее количество этажей | Наибольшая вместимость зала, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинотеатры: |  |  |  |
| круглогодичного действия | V | I | до 300 |
|  | IІІa, IV | 2* | до 400 |
|  | III, ІІІб | 2 *,** | до 600 |
|  | II | He норми- | свыше 600 |
| сезонного действия 1: |  | руется |  |
| летние закрытые | IІІa, V | I | до 600 |
|  | III, ІІІб | I | свыше 600 |
| летние открытые | He oгpaничивается |  | до 600 |
|  | ІІІ, ІІІб | І | свыше 600 до 300 |
| Клубы | V | 1*** |  |
|  | ІІІа, IV | 2* | до 400 |
|  | III, ІІІб | 3*,** | до 600 |
|  | II | He норми- | свыше 600 |
|  |  | руется |  |
| Театры | II | He норми- |  |
|  |  | руется |  |

______________

* Зрительные залы в зданиях ІІІа, ІІІб и IV степени огнестойкости следует размещать на первом этаже, а в зданиях клубов III и ІІІб степени огнестойкости — не выше второго этажа.

** При проектировании зданий ІІІб степени огнестойкости с элементами покрытия из деревянных конструкций при стенах, колоннах, лестницах и междуэтажных перекрытиях, имеющих пределы огнестойкости и распространения огня, требуемые для зданий II степени огнестойкости, допускается увеличение вместимости зрительного зала, но не более 1000 мест.

*** Здания клубов V степени огнестойкости со зрительными залами вместимостью до 300 мест, расположенными на первом этаже, допускается проектировать двухэтажными при условии, что:

несущие стены из деревянных бревен или брусьев защищены изнутри штукатуркой или обшивками, обеспечивающими предел распространения огня не более 40 см;

стены панелей на деревянном каркасе с утеплителем из неорганических материалов имеют обшивки, обеспечивающие предел распространения огня не более 40 см.

1 При блокировании кинотеатра круглогодичного действия с кинотеатром сезонного действия меньшей степени огнестойкости между ними должна быть предусмотрена противопожарная стена.

3.97. В подвальных этажах зданий допускается размещение помимо помещений, указанных в СНиП 2.08.02—85, зала игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционных залов (при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.) с устройством не менее двух обособленных выходов наружу. При этом следует предусматривать отделку стен и потолков из несгораемых материалов.

3.98. В зданиях III и IIIб степени огнестойкости при размещении зрительного зала и фойе на втором этаже перекрытия под ними должны быть противопожарными 2-го типа.

Перекрытия над подвальными и цокольными этажами в зданиях III, IІІa, IIIб, IV и V степени огнестойкости должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее           0,75 ч.

BCH 45—86

3.99. Чердачное пространство над зрительным залом в зданиях III, IІІа, IIIб степени огнестойкости следует ограждать от смежных пространств противопожарными стенами 2-го типа или перегородками 1-го типа.

3.100. Несущие конструкции покрытий над сценой и зрительным залом (фермы, балки, настилы и др.) в зданиях театров, а также клубов со сценами С—2, С—3 и С—5 должны выполняться из несгораемых материалов.

3.101. Помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса должны быть выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

В зданиях IV, IVa и V степеней огнестойкости помещения проекционных, оборудованных кинопроекторами с лампами накаливания, допускается располагать в пристройках со стенами, перегородками, перекрытиями и покрытиями из трудносгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 час.

Окна и отверстия из помещений рирпроекционных на сцену или арьерсцену, кинопроекционных, из помещений аппаратных и светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются кинопроекторы, должны быть защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа.

Окна и отверстия светопроекционной допускается остеклять закаленным стеклом в случае оборудования ее для целей динамической проекции.

3.102. Ширина и длина путей эвакуации людей из зрительных залов и из зданий кинотеатров, клубов и театров определяются расчетом в зависимости от необходимого времени эвакуации людей из зрительных залов, принимаемого согласно табл. 20.

Таблица 20

| Наименование помещений | Необходимое время эвакуации1, мин., при объеме помещения2, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | 10 | 20 | 25 |
| Зрительные залы с колосниковой сценой Зрительные залы без колосниковой сцены | 1,5 2 | 2 3 | 2,5 3,5 | 2,5 3,7 |

_________________

1 Указанные величины необходимого времени эвакуации из зрительных залов относятся к зданиям I и II степени огнестойкости.

Необходимое время эвакуации людей из зрительных залов зданий и сооружений III, ІІІa, III6 и IV степеней огнестойкости, приведенное в табл. 20 уменьшается на 30%, а из помещений V степени огнестойкости на 50%.

Необходимое время эвакуации людей с балконов, а также с ярусов, размещенных выше отметки, равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными табл. 20.

Время эвакуации людей из залов и фойе или кулуаров принимается равным необходимому времени эвакуации людей из зрительных залов, приведенному в табл. 20, увеличенному на 1 мин. При этом следует учитывать, что эвакуация людей из зрительных залов, фойе или кулуаров начинается одновременно.

2 При промежуточных объемах помещений необходимое время эвакуации зрителей следует определять по интерполяции.

ВСН 45—86

В зрительных залах, предусматривающих трансформации, эвакуационные выходы следует рассчитывать, исходя из максимальной вместимости зрительного зала.

Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) принимается равным 1,5 мин, а количество людей, подлежащих эвакуации со сцены (эстрады) определяется из расчета: один человек на 2 м2 площади планшета сцены (эстрады).

Необходимое время эвакуации людей из здания принимается:

для зданий I и II степени огнестойкости—6 мин, III, IІІa, IIIб и IV степеней огнестойкости — 4 мин, V степени огнестойкости — 3 мин.

В многозальных зданиях эвакуационные выходы из каждого зала должны обеспечить эвакуацию зрителей в установленное время, а выходы из здания должны быть рассчитаны на эвакуацию суммарного числа зрителей.

3.103. Независимо от результатов расчета ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть не менее 1,2 м и не более 2,4 м, ширина кулуаров — не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для выхода в ложи допускается 0,8 м.

Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами.

3.104. Количество эвакуационных выходов из зрительного зала, из фойе, со сцены (эстрады), с рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует проектировать не менее двух.

В кинотеатрах круглогодичного действия, а также клубах, в залах которых предусматривается кинопоказ, пути эвакуации не допускается проектировать через помещения, в которых возможно одновременное пребывание более 50 чел.

Допускается устройство одного выхода (двери) из амфитеатра или балкона вместимостью 50 и менее мест.

При проектировании кинотеатров сезонного действия без фойе вторым эвакуационным выходом из зала допускается считать вход в зрительный зал.

В зрительных залах вместимостью не более 500 мест с эстрадами (в кинотеатрах—независимо от вместимости) допускается в качестве второго эвакуационного выхода с эстрады принимать проход через зал.

При проектировании помещений, в которых возможно эпизодическое разделение на части трансформирующимися перегородками, следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой такой части.

3.105. При проектировании клубов должны быть предусмотрены выходы из лестничных клеток, предназначаемых для эвакуации непосредственно наружу или через вестибюль. При этом эвакуация через вестибюль допускается не более чем из одной лестничной клетки, не имеющей непосредственного выхода наружу.

При проектировании театров следует предусматривать не менее двух лестниц в комплексе зрительских помещений и двух — в комплексе помещений обслуживания сцены в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю.

3.106. В комплексе зрительских помещений допускается не более двух открытых лестниц при условии устройства остальных лестниц (не менее двух) в закрытых лестничных клетках.

BCH 45—86

Открытые лестницы как эвакуационные учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа, на последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам.

3.107. Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускаются через несгораемые тамбуры с самозакрывающимися дверями или коридор.

3.108. Сценическая коробка должна иметь две наружные лестницы 2-го типа, доведенные до кровли сцены и сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками.

Для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила допускается предусматривать наружные пожарные лестницы.

3.109. Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой должна предусматриваться противопожарная стена 1-го типа.

Проем строительного портала сцен клубов и театров с залами вместимостью 800 и более мест должен быть защищен противопожарным занавесом.

Предел огнестойкости противопожарного занавеса должен быть не менее 1 ч по стандартному режиму (в соответствии со стандартом СЭВ 1000—78) и определяться повышением температуры на каркасе занавеса до 200 °С. Теплоизоляция занавеса должна быть из несгораемых и не выделяющих токсичных продуктов разложения материалов.

Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала с боковых сторон на 0,4 и сверху на 0,2 м и быть газонепроницаемым. Герметизация мест примыкания занавеса к портальной стене должна обеспечиваться устройством лабиринтных уплотнений, песочных затворов и др.

При расчете каркаса противопожарного занавеса и противопожарных дверей (штор) складов декораций учитывается горизонтальное давление со стороны зрительного зала, принимаемое 10Па на каждый метр высоты сцены от планшета до конька кровли с коэффициентом перегрузки 1,2. Прогиб металлических элементов каркаса не должен превышать 1/200 расчетного пролета.

3.110. Движение противопожарного занавеса должно происходить от действия собственной силы тяжести со скоростью не менее 0,2 м/с. Дистанционное управление движением занавеса должно осуществляться из трех мест: из помещения пожарного поста, с планшета сцены и из помещения лебедки противопожарного занавеса.

Занавес должен иметь звуковую сигнализацию, оповещающую о подъеме и спуске занавеса.

3.111. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену должны защищаться тамбурами-шлюзами с самозакрывающимися дверями.

3.112. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов должны предусматриваться противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах — 2-го типа.

3.113. Складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, аккумуляторные, трансформатор-

BCH 45—86

ные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа и двери 2-го типа.

Размещение указанных помещений под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций (под сценой), лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, подъемно-опускных устройств без маслонаполненного оборудования.

Проем сейфа следует защищать щитами с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.

3.114. Из помещений без естественного освещения с наличием сгораемых материалов следует предусматривать дымоудаление. Площадь шахт определяется расчетом, но должна быть не менее 0,2 % площади пола помещения.

В зданиях IV и V степеней огнестойкости при проектировании электродвигателей в закрытом исполнении, а пусковых аппаратов и щитов — в металлических кожухах, ограждающие конструкции вентиляционных камер допускается проектировать в трудносгораемых конструкциях с пределом огнестойкости 0,75 ч.

3.115. Каркас надстроек над несгораемыми несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования надлежащего уклона или ступенчатого пола, должен выполняться из несгораемых материалов.

Образуемые пустоты под надстройками должны разделяться диафрагмами на отсеки не более 100 м2. При высоте пустот более 1,2 м следует предусматривать входы для осмотра пустот.

3.116. Несущие элементы (прогоны, балки, консоли, стойки) планшета сцены должны выполняться из несгораемых материалов.

Настил по этим элементам, а также колосниковый настил и настил рабочих галерей допускается устраивать из древесины, подвергнутой глубокой пропитке антипиренами.

3.117. Каркасы и заполнение каркасов подвесных потолков над зрительными залами клубов со сценами, а также театров должны выполняться из несгораемых материалов.

Для зрительных залов вместимостью до 800 мест заполнение каркасов допускается трудносгораемое.

Отверстия в сплошных подвесных потолках для установки громкоговорителей, светильников люминесцентного освещения и другого оборудования должны быть защищены сверху несгораемыми крышками с пределом огнестойкости 0,5 ч.

3.118. При размещении над зрительными залами других помещений (репетиционные залы, живописно-декорационная мастерская и др.) фермы, балки и т. п. должны быть защищены сверху и снизу несгораемым настилом с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

При устройстве в пределах габарита перекрытия зрительного зала помещений для освещения сцены последние должны иметь ограждающие перегородки с пределом огнестойкости 0,5 ч.

3.119. Искусственные ковровые покрытия, не распространяющие огонь по поверхности и не выделяющие при горении токсические вещества, в зрительном зале и других помещениях допускаются при условии наклейки их на несгораемое основание.

Применение ковровых покрытий на путях эвакуации из здания не допускается.

BCH 45—86

3.120. Ограждающие конструкции оркестровой ямы должны быть противопожарными (перегородки 2-го типа, перекрытие 3-го типа).

Древесина, применяемая для отделки внутренних поверхностей и для настилки пола оркестровой ямы, должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами.

3.121. В покрытии над сценой должны устраиваться дымовые люки. Площадь живого сечения люков определяется расчетом или принимается равной 2,5 % площади колосниковой сцены на каждые 10 м высоты от пола трюма до покрытия сцены.

Открывание клапанов люков должно происходить под действием собственного веса при освобождении их от удерживающих приспособлений, при этом следует учитывать силы смерзания кромок по периметру клапана, принимаемые 0,3 кП/м.

Лебедка, обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с планшета сцены, из помещения пожарного поста-диспетчерской и помещения этой лебедки.

Надстройка над дымовыми люками должна выполняться из несгораемых материалов, а клапаны — из трудносгораемых.

3.122. Здания кинотеатров, клубов и театров должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, установками пожаротушения (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09— 84) и централизованной системой оповещения о пожаре.

3.123. Помещение пожарного поста-диспетчерской следует проектировать с естественным освещением, располагая его или на уровне планшета сцены (эстрады), или этажом ниже, вблизи наружного выхода или лестницы.

Помещение насосной пожарного и хозяйственного водопровода должно размещаться смежно или под помещением пожарного поста-диспетчерской с удобным между ними сообщением.

3.124. При проектировании театров и клубов с размещением производственных помещений, а также резервных складов в основном здании их следует отделять от остальных помещений противопожарными перегородками.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. В зданиях кинотеатров, клубов и театров следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки.

4.3. При отсутствии в районе строительства централизованных систем теплоснабжения в зданиях кинотеатров и клубов со зрительными залами вместимостью до 300 мест горячее водоснабжение для буфетов, санитарных узлов обслуживающего персонала и кинопроекционной следует предусматривать от электронагревателей.

4.4. Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01—85, СНиП 2.04.02— 84, а также требованиями настоящего раздела.

BCH 45—86

4.5. Внутренние водопроводные сети зданий кинотеатров и клубов с эстрадами следует предусматривать совмещенными хозяйственно-питьевыми-противопожарными.

Внутренние водопроводные сети зданий клубов со сценами и театров проектируются раздельными: хозяйственно-питьевые и противопожарные.

Объединение сетей возможно в случаях, когда городской водопровод обеспечивает подачу расчетного расхода воды с напором, необходимым для работы противопожарных устройств при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении.

4.6. Питание внутренних водопроводных сетей следует осуществлять следующим образом:

в зданиях кинотеатров и клубов с эстрадами при количестве устанавливаемых пожарных кранов 12 и менее одним вводом;

в зданиях клубов со сценами и театров двумя вводами, присоединяемыми к наружной кольцевой водопроводной сети. Между вводами на наружной сети должна предусматриваться разделительная задвижка.

4.7. Каждый ввод следует расчитывать на:

пропуск максимального расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, при питании их от наружной сети;

пропуск максимального расчетного расхода на хозяйственно-питьевые нужды и расхода на возобновление противопожарного запаса воды в резервуаре в течение 24 часов, при установке наружного противопожарного резервуара.

4.10. Расходы воды на наружное пожаротушение следует принимать в соответствии с требованиями главы СНиП 2.04.02—84.

Для летних открытых кинотеатров при отсутствий наружных сетей допускается предусматривать естественные и искусственные водоемы или резервуары с устройством к ним подъезда для мотопомп или автонасосов.

4.11. Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать:

в зданиях кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 мест включительно — пожарными кранами, при вместимости зала более 700 мест—пожарными кранами и дренчерными установками;

в зданиях клубов со сценами С—1 С—3 и С—5 при вместимости зрительного зала до 700 мест включительно — пожарными кранами и дренчерными установками;

в зданиях клубов со сценами С—3 и С—5 при вместимости зрительного зала более 700 мест, клубов со сценами С—4 и С—6 независимо от вместимости, а также театров — пожарными кранами, дренчерными и спринклерными установками. Демонстрационные комплексы театров вместимостью 600 и более мест со сценами панорамного, трехстороннего и центрального типов надлежит оборудовать автоматическими установками пожаротушения.

4.12. В производственных помещениях и резервных складах, размещаемых в отдельном корпусе на участке здания театра, или при размещении подсобно-производственных помещений в здании театра следует предусматривать внутренние пожарные краны и спринклерные установки в соответствии с требованиями пп. 4.14 и 4.21 настоящих норм.

BCH 45—86

При размещении производственных помещений и резервных складов в отдельном корпусе вне участка здания театра спринклерные устройства предусматриваются в соответствии с требованиями п. 4.21 настоящих норм, а расходы воды пожарными кранами принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01—85.

4.13. Расходы воды для внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать:

в зданиях кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно — 2 струи с расходом воды не менее 2,5 л/с каждая, при вместимости зрительного зала более 300 мест—2 струи с расходами не менее 5 л/с;

зданиях клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи с расходом воды не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом по 5 л/с.

4.14. Пожарные краны устанавливаются у входов в зрительный зал и на сцене или эстраде, у входов на лестничные площадки.

В зданиях клубов со сценами С—4  С—6, а также театров дополнительные пожарные краны диаметром 65 мм со спрыском 19 мм и длиной рукава 10 м устанавливаются на планшете сцены.

Пожарные краны диаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 10 м устанавливаются на колосниках и рабочих галереях; то же во всех остальных помещениях театров длиной рукава — 20 м.

4.15. На планшете сцены при его площади до 500 м2 устанавливаются 3 пожарных крана, при большей площади — 4 пожарных крана.

На каждой рабочей галерее и колосниках размещаются не менее двух пожарных кранов — по одному с правой и левой сторон сцены. Установка кранов допускается открыто без шкафов.

4.16. Пожарные краны следует располагать так, чтобы любая точка помещений орошалась двумя струями.

4.17. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дренчерной систем. Распределительные задвижки на сети устанавливаются из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух пожарных кранов, устанавливаются вентили или задвижки.

4.18. Свободный напор у пожарных кранов следует предусматривать таким, чтобы получаемая компактная струя орошала наиболее высокую часть расчетного помещения. Напор у пожарных кранов на планшете сцены должен обеспечивать получение ком-пактных струй высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшета до колосникового настила.

4.19. Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

Орошение противопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены.

BCH 45—86

4.20. Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также помещения, перечисленные в п. 3.114, за исключением помещений фондохранилища, вентиляционных камер, трансформаторной подстанции, аккумуляторных, сейфа скатанных декораций, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков.

4.21. Расстановка дренчерных и спринклерных оросителей производится исходя из следующих условий:

площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при средней интенсивности орошения не менее 0,10 л/с на 1 м2 площади пола;

расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены — не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала, при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.

Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее 50 гкПа (5 м вод. ст.).

В одном здании диаметр выходных отверстий у всех оросителей должен быть одинаковым.

4.22. Управление дренчерными установками должно осуществляться:

дистанционное (электрическое или гидравлическое) из двух мест на планшете сцены и из помещения пожарного поста для секций защиты сцены, арьерсцены и сценических проемов;

дистанционное (электрическое или гидравлическое) из вышеупомянутых мест и автоматическое от датчиков на узле управления спринклерами сцены для дренчерной завесы сценического портала;

дистанционное из помещения установки распределительной гребенки — для секции защиты сейфа скатанных декораций.

4.23. Дренчеры колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих галерей и соединяющих их переходных мостиков объединяются в одну или несколько секций.

Дренчеры над дверными проемами сцены и проемом арьерсцены объединяются в одну секцию. Дренчеры портала сцены и сейфа скатанных декораций выделяются в две отдельные секции.

4.24. Спринклеры, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, боковых карманах, в трюме сцены, должны объединяться в одну секцию с отдельным управлением. Допускается присоединение пожарных кранов на сценических рабочих галереях к стоякам сприн-клерной системы сцены.

4.25. Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:

работы спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;

BCH 45—86

работы всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух, пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.

4.26. В тех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для обеспечения расчетной работы противопожарных устройств, следует предусматривать установку насосов, пуск которых следует проектировать:

дистанционным от кнопок у пожарных кранов — при отсутствии спринклерных и дренчерных устройств;

автоматическим — при наличии спринклерных и дренчерных устройств, с дистанционным дублированием (для пуска и останова) из помещений пожарного поста и насосной.

4.27. Пожарные насосные агрегаты должны иметь 100 % резерв и устанавливаться в отдельных отапливаемых помещениях, имеющих выходы непосредственно наружу или в лестничную клетку. В зданиях кинотеатров и клубов, оборудованных только пожарными кранами, допускается установка насосов в котельной.

4.28. Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии между насосами и распределительной гребенкой спринклерной и дренчерной установок должны быть выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм с обратными клапанами и стандартными соединительными пожарными головками.

4.29. Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать на виброизолирующих основаниях и отделять от вводов и внутренней сети эластичными вставками.

4.30. В случае, если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать:

работу расчетного количества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом в течение 3 часов;

работу спринклерных или дренчерных установок с расчетным расходом воды в течении 1 часа;

расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

4.31. При наличии плоских крыш культурно-зрелищных зданий высотой не менее 8 м следует предусматривать устройство внутренних водостоков.

4.32. Оборудование местными или централизованными системами пылеудаления определяется заданием на проектирование.

5.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха кинотеатров, клубов и театров следует проектировать в соответствии со СНиП 11-33—75*, а также требованиями настоящего раздела.

BCH 45—86

5.5. В качестве нагревательных приборов для отопления сцены в театрах и клубах следует, как правило, применять радиаторы. При этом нагревательные приборы следует размещать не выше 0,5 м над уровнем планшета сцены на задней стене сцены или арьерсцены.

5.6. Установка нагревательных приборов и прокладка труб системы отопления в сейфах скатанных декораций не допускается.

5.8. При размещении в зданиях клубов помещений, допускаемых к кооперации, отопление и вентиляцию их следует решать с учетом требований соответствующих глав BCH. При этом предельную температуру теплоносителя для системы отопления здания следует принимать 115 °С.

5.9. В многозальных кинотеатрах с общей вместимостью залов до 800 мест следует предусматривать обслуживание одной приточной системой вентиляции нескольких залов, при этом необходимо для каждого зала проектировать по расчету установку зонального подогревателя воздуха.

5.13. Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными для помещений зрительского и клубного комплексов помещений обслуживания сцены (эстрады), а также административно-хозяйственных помещений.

В кинотеатрах с непрерывным кинопоказом, в общедосуговых:

клубах и клубах I типа указанное разделение систем допускается не предусматривать.

5.14. Самостоятельные приточные системы вентиляции следует предусматривать для помещений:

зрительных залов;

вестибюля, фойе, кулуаров, музея;

тиристорных;

светопроекционных, звукоаппаратных, аппаратных звукорежиссера, светоаппаратных, кабин для диктора и переводчиков;

артистических уборных, репетиционных залов, комнат для занятий артистов и музыкантов, творческого персонала и художественного руководства, помещений административно-хозяйственных, для работы кружков, технической связи и радиовещания, производственных мастерских.

5.22. Самостоятельные вытяжные системы следует предусматривать для помещений:

трюма;

подсобных при буфетах;

тиристорной;

светопроекционной, звукоаппаратной, аппаратной звукорежиссера и светоаппаратной, кабин диктора и переводчиков;

холодильной станции;

мастерских;

складов;

аккумуляторных.

При проектировании общедосуговых клубов и клубов I типа допускается проектировать только естественную вытяжку из всех. помещений, кроме зрительного зала, кинопроекционной и аккумуляторной.

BCH 45—86

5.23. В проекционных следует предусматривать отдельные вытяжные и приточные вентиляционные системы. К вытяжным системам допускается присоединять вытяжные каналы от стойки (шкафа) оконечных усилителей, перемоточных и кабины переводчика.

5.26. Система вентиляции с механическим побуждением в аккумуляторных и кислотных, не имеющих естественного освещения, должна быть сблокирована с зарядными устройствами таким образом, чтобы при прекращении работы системы вентиляции отключались зарядные устройства.

В аккумуляторных и кислотных вытяжные отверстия следует предусматривать под потолком и у пола.

Оборудование системы вытяжной вентиляции, обслуживающей кислотную аккумуляторную, должно предусматривать взрывобезопасное исполнение и защиту от коррозии.

5.28. Не допускается предусматривать: устройство вентиляционных каналов в стенах, разделяющих зрительный зал и проекционную, а также разделяющих зрительные залы многозальных зданий, прокладку воздуховодов через помещения зала, проекционной и перемоточной, если эти воздуховоды предназначаются для других помещений.

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. В зданиях и сооружениях кинотеатров, клубов и театров следует предусматривать системы электроснабжения, силового электрооборудования и электрического освещения.

6.2. Электроснабжение (в том числе высоковольтные распределительные пункты или устройства, трансформаторные подстанции, электрические сети), силовое электрооборудование и электрическое освещение следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП III-33—76, СН 543—82, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), а также требований настоящих норм.

Электрическое освещение помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП ІІ-4-79.

6.4. Молниезащиту и устройство сетей заземления в электроустановках следует проектировать согласно требований СН-305— 77, СН-102—76.

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА

7.1. В зданиях кинотеатров, клубов и театров следует предусматривать технологическое оборудование, которое по своему назначению подразделяется на:

кинотехнологическое оборудование;

механическое оборудование эстрад и сцен;

технологическое освещение эстрад и сцен;

электроприводы механизмов эстрад и сцен;

подъемно-транспортное оборудование;

оборудование общественного питания;

мебель стационарная и передвижная.

При проектировании театров следует дополнительно предусматривать оборудование производственных мастерских.

BCH 45—86

7.2. Кинотехнологическое оборудование определяется расчетом и должно проектироваться с учетом требований РТМ 19-77—77, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации кинотеатров и киноустановок» и «Правил технической эксплуатации кинооборудования, кинотеатров и киноустановок» Госкино СССР, а также требований настоящих норм.

7.3. Кинотехнологическое оборудование включает:

кинопроекционное и звуковоспроизводящее;

киномеханическое, состоящее из конструкции киноэкрана, кашетирующих устройств, предэкранного занавеса и зашторивания световых проемов.

7.4. Механическое оборудование эстрад и сцен следует проектировать с учетом требований «Правил техники безопасности для театров и концертных залов» Министерства культуры СССР, Инструкции по эксплуатации применяемого оборудования и в соответствии с ОСТ 43-41—83.

7.6. Технологическое освещение и электроприводы механизмов эстрад и сцен следует проектировать с учетом требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности для театров и концертных залов» Министерства культуры СССР, а также требований настоящих норм.

Связь и сигнализация

7.16. В зданиях кинотеатров, клубов и театров должны быть предусмотрены следующие системы связи и сигнализации:

телефонизация служебных помещений от городской телефонной сети;

радиофикация служебных помещений от городской радиотрансляционной сети;

оповещение об эвакуации в случае пожара.

BCH 45—86

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ КИНОТЕАТРОВ, КЛУБОВ И ТЕАТРОВ

| Типы зданий |  |  |
| --- | --- | --- |
| кинотеатры | клубы | театры |
|  | Общедосуговые: | Многожанровые, |
| Премьерный | клубы-гостиные, | гастрольные, |
| досуговый, | студийные, | балетные, |
| студийный, | культурно-спортивные | пантомимы; |
| детский, | и др.; | малой вместимости: |
| с непрерывным кинопо- | любительские (по инте- | камерные и студийные, |
| казом, | ресам): | кукол, |
| кинокафе и др. | коллекционеров и зна- | юного зрителя, |
| С особыми видами ки- | токов, ремесел, и тех- | детские |
| нопроекции: | ники, | музыкальные, |
| кинопанорама, | исполнительского твор- | молодежные |
| циркорама, | чества, | и др. |
| стерео, | шахматные, |  |
| видео,и др. | автоклубы, |  |
|  | профессиональных и |  |
|  | творческих союзов и др. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(рекомендуемое)

ВМЕСТИМОСТИ КОМПЛЕКСОВ И ГРУПП ПОМЕЩЕНИЙ КЛУБОВ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ

| #### Комплексы и группы помещений | #### Типы клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | II |  |  |  | ІІІ |  |  |  |  |
|  | Примерная общая вместимость клуба, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 200 | 250 | 375 | 225 | 300 | 450 | 725 |  | 350 | 525 | 875 | 1225 |

Примерные вместимости комплексов и групп	помещений, чел.

###### Демонстрационный комплекс             100  150     200    300   150   200   300   500   200   300    500    700

Клубный комплекс,                                25    50       50       75    75   100  150     225   150   225    375    525

в том числе:

группа помещений для отдыха и

развлечений                                            10    10       10       25    25     50    50      75     50     75    125    200

лекционно-информационная

группа помещений                                   -     15      15       25    25     25    50      75     50     75    125    125

кружково-студийная группа

помещений                                              15    25      25       25    25     25     50      75     50     75    125    200

| #### Комплексы и группы помещений | #### Типы клубов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Примерная общая вместимость клуба, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625 | 1025 | 1500 | 2100 |  | 750 | 1300 | 1800 |

Примерные вместимости комплексов и групп помещений

Демонстрационный комплекс                 300            500         700        1000          300           500         700

Клубный комплекс,                                   325            525         800        1100          450            800      1100

в том числе:

группа помещений для отдыха и

развлечений                                              125             200         300           500         200           300         500

лекционно-информационная

группа помещений                                    75               25          200           300         125           200         300

кружково-студийная группа

помещений                                               125              200         300           300         125           300         300

П р и м е ч а н и я : 1. Вместимости групп помещений в клубах иной общей вместимости следует определять заданием на проектирование.

2. Допускается перераспределять вместимости групп помещений в пределах общей вместимости клубного комплекса, сохраняя не менее 1/2 вместимости каждой группы помещений.